Funkfernauslöser Dörr

Sicherstellen, dass an Fernbedienung und am Aufstecker der

gleiche Kanal gewählt ist, Aufstecker auf Blitzschuh montieren,

Kabel an der D7100 bei GPS einstecken und auf ON stellen

Drücke "Set" der kleine schwarze Balken springt von

->DELAY->LONG->INTVL->N->TON

- Selbstauslöser DELAY 00:00' 12''

- Langzeitbelichtung LONG 00:00' 00''

- Intervallschaltung INTVL 00:00' 07''

- Auslösezähler N 5

- Geräusche TON ON/OFF

Drück TIMER START/STOP nach 12 Sek macht die D7100 das

erste Foto, dann nach 7 Sek, 14, 21, 28 die Fotos 2,3,4 und 5

LONG muss auf 00:00' 00'' gestellt sein (nicht gebraucht)

D7100 sollte auf Einzelbild "S" gestellt sein

Lampe/Lock kurz drücken, Display schaltet 6 Sek ein

Lampe/Lock 3 Sek drücken schaltet Tastensperre ein, es

Erscheint "L" auf Display, erneute 3 Sek -> OFF

Wenn alle Einstellungen auf 00:00' 00'' sind, kann über die

Auslösetaste bei leichtem Drücken fokussiert und bei Durch-

Drücken Aufnahme gemacht werden.